Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

Необходимо разработать и настроить инфраструктуру информационно- коммуникационной системы согласно предложенной топологии (см. Рисунок 1)

Задание включает базовую настройку устройств:

  - присвоение имен устройствам

  - расчет IP-адресации

  - настройку коммутации и маршрутизации

В ходе проектирования и настройки сетевой инфраструктуры следует вести отчет о своих действиях, включая таблицы и схемы, предусмотренные в задании

По каждому пункту задания, требующего отчёт, составить текстовый документ, название которого должно содержать индекс пункта и краткое описание. Текстовый документ должен содержать текстовую информацию и может включать снимки экрана, кадрированные таким образом, чтобы относящаяся к выполнению задания информация на снимках была читаемой.

Итоговый отчет по окончании работы следует сохранить на диске рабочего места и задать имя файла - ФамилияУчастникаМодуль1 без учёта расширения

Рисунок 1. Топология сети

Таблица 1

| Имя виртуальной машины | Оперативная память | Центральный процессор, ядер | Накопитель | Операционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISP | 1 Гб | 1 ядро | 5 Гб | ОС Альт сервер10.4 |
| BR-FW | 4 Гб | 2 ядра | 15 Гб | Xfirewall или ideco |
| HQ-RTR | 4 Гб | 4 ядра | 10 Гб | ОС EcoRouter |
| BR-RTR | 4 Гб | 4 ядра | 10 Гб | ОС EcoRouter |
| HQ-SRV | 2 Гб | 1 ядро | 10 Гб | ОС Альт сервер10.4 |
| BR-SRV | 2 Гб | 1 ядро | 10 Гб | ОС Альт сервер10.4 |
| BR-CLI | 2 Гб | 2 ядра | 15 Гб | ОС Альт рабочая станция 10.4 |
| HQ-CLI | 2 Гб | 2 ядра | 15 Гб | ОС Альт рабочая станция 10.4 |
| Итого | 21 | 17 | 90 Гб |  |

Задание модуль 1

- Произведите базовую настройку устройств:

  - Настройте имена устройств согласно топологии. Используйте полное доменное имя

  - На всех устройствах необходимо сконфигурировать IPv4:

    - IP-адрес должен быть из приватного диапазона

    - IP-адрес должен быть из приватного диапазона

    - Локальная сеть в сторону HQ-SRV(VLAN 100) необходимо выделить сеть размером не более 32 адресов из адресного пространства 10.10.100.0/24

    - Локальная сеть в сторону HQ-CLI(VLAN 200) необходимо выделить сеть размером не более 16 адресов из адресного пространства 10.10.200.0/27

    - Локальная сеть для управления (VLAN 999) необходимо выделить сеть размером не более 8 адресов из адресного пространства 10.10.30.0/28

    - В локальной сети в сторону BR-SRV необходимо выделить сеть из сети размером не более 16 адресов из адресного пространства 10.20.20.0/26

    - В локальной сети в сторону BR-CLI необходимо выделить сеть из сети размером не более 8 адресов из адресного пространства 10.20.30.0/26

- Настройте доступ к сети Интернет, на маршрутизаторе ISP:

  - Настройте адресацию на интерфейсах:

  - Интерфейс, подключенный к магистральному провайдеру, получает адрес по DHCP

  - Настройте маршрут по умолчанию, если это необходимо

  - Настройте интерфейс, в сторону HQ-RTR, интерфейс подключен к сети 172.16.1.0/28

  - Настройте интерфейс, в сторону BR-RTR, интерфейс подключен к сети 172.16.2.0/28

  - На ISP настройте динамическую сетевую трансляцию портов для доступа к сети Интернет HQ-RTR и BR-RTR.

- Создайте локальные учетные записи на серверах HQ-SRV и BR-SRV:

  - Создайте пользователя sshuser

  - Пароль пользователя sshuser с паролем P@ssw0rd

  - Идентификатор пользователя 2026

  - Пользователь sshuser должен иметь возможность запускать sudo без ввода пароля

  - Создайте пользователя net_admin на маршрутизаторах HQ-RTR и BR- RTR

  - Пароль пользователя net_admin с паролем P@ssw0rd

- Настройте коммутацию в сегменте HQ следующим образом:

  - Трафик HQ-SRV должен принадлежать VLAN 100

  - Трафик HQ-CLI должен принадлежать VLAN 200

  - Предусмотреть возможность передачи трафика управления в VLAN 999

  - Реализовать на HQ-RTR маршрутизацию трафика всех указанных VLAN с использованием одного сетевого адаптера ВМ/физического порта

  - Сведения о настройке коммутации внесите в отчёт

- Настройте безопасный удаленный доступ на серверах HQ-SRV и BR- SRV:

  - Ограничьте количество попыток входа до двух

  - Настройте баннер «Authorized access only».

- Между офисами HQ и BR, на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR необходимо сконфигурировать туннель:

  - На выбор технологии GRE

- В качестве сетевого диапазона используйте сеть 10.10.10.0/24

- Для туннеля используйте минимально возможную маску

- Обеспечьте динамическую маршрутизацию на маршрутизаторах HQ- RTR и BR-RTR и межсетевом экране BR-FW: сети одного офиса должны быть доступны из другого офиса и наоборот:

  - Разрешите выбранный протокол только на интерфейсах туннеля

  - Используйте OSPF для маршрутизации

  - Маршрутизаторы должны делиться маршрутами только друг с другом

  - Используйте аутентификацию в OSPF

- В качестве пароля используйте P@ssw0rd

- Пароль должен передаваться с использованием хешированного ключа MD5

- Настройка динамической трансляции адресов маршрутизаторах HQ- RTR и BR-RTR:

- Настройте динамическую трансляцию адресов для обоих офисов в сторону ISP, все устройства в офисах должны иметь доступ к сети Интернет

- Настройте протокол динамической конфигурации хостов для сети в сторону HQ-CLI:

  - Настройте нужную подсеть

  - В качестве сервера DHCP выступает маршрутизатор HQ-RTR

  - Клиентом является машина HQ-CLI

  - Исключите из выдачи адрес маршрутизатора

  - Адрес шлюза по умолчанию – адрес маршрутизатора HQ-RTR

  - Адрес DNS-сервера для машины HQ-CLI – адрес сервера HQ-SRV

  - DNS-суффикс – au-team.irpo

  - Сведения о настройке протокола занесите в отчёт.

- Настройте инфраструктуру разрешения доменных имён для офисов HQ и BR:

  - Основной DNS-сервер реализован на HQ-SRV

  - Сервер должен обеспечивать разрешение имён в сетевые адреса устройств и обратно в соответствии с таблицей 3

  - В качестве DNS сервера пересылки используйте любой общедоступный DNS сервер (77.88.8.7, 77.88.8.3 или другие)

- Настройте часовой пояс регион Москва на всех устройствах (за исключением виртуального коммутатора, в случае его использования)

Таблица 2

| Имя устройства | IP-адрес | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- |
| BR-FW |  |  |
| HQ-RTR |  |  |
| BR-RTR |  |  |
| HQ-SRV |  |  |
| HQ-CLI |  |  |
| BR-SRV |  |  |
| BR-CLI |  |  |

Таблица 3

| Устройство | Запись | Тип |
| --- | --- | --- |
| BR-FW | br-fw.au-team.irpo | A |
| HQ-RTR | hq-rtr.au-team.irpo | A,PTR |
| BR-RTR | br-rtr.au-team.irpo | A |
| HQ-SRV | hq-srv.au-team.irpo | A,PTR |
| HQ-CLI | hq-cli.au-team.irpo | A,PTR |
| BR-SRV | br-srv.au-team.irpo | A |
| BR-CLI | br-cli.au-team.irpo | A |
| ISP (интерфейс, направленный в сторону HQ-RTR) | docker.au-team.irpo | A |
| ISP (интерфейс, направленный в сторону BR-RTR) | web.au-team.irpo | A |

Модуль 2. Организация сетевого администрирования

Необходимо разработать и настроить инфраструктуру информационно- коммуникационной системы согласно предложенной топологии (см. Рисунок 2).

Для модуля 2 используется отдельный стенд. Инструкция по настройке стенда для технических администраторов площадки в отдельном файле.

В стенде преднастроены:

- IP-адреса, маски подсетей и шлюзы по умолчанию

- Сетевая трансляция адресов

- IP туннель

- Динамическая маршрутизация

- Созданы	пользователи	sshuser	на	серверах	и	net_admin	на маршрутизаторах, им предоставлены административные привилегии

- Порты ssh на серверах

- DHCP-сервер

- DNS-сервер

- Сервер HQ-SRV имеет три дополнительных накопителя размером 1ГБ

По каждому пункту задания, требующего отчёт, составить текстовый документ, название которого должно содержать индекс пункта и краткое описание. Текстовый документ должен содержать текстовую информацию и может включать снимки экрана, кадрированные таким образом, чтобы относящаяся к выполнению задания информация на снимках была читаемой.

Итоговый отчет по окончании работы следует сохранить на диске рабочего места и задать имя файла - ФамилияУчастникаМодуль2 без учёта расширения

Рисунок 2. Топология сети

Таблица 4

| Имя виртуальной машины | Оперативная память | Центральный процессор, ядер | Накопитель | Операционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISP | 1 Гб | 1 ядро | 5 Гб | ОС Альт сервер 10.4 |
| BR-FW | 4 Гб | 2 ядра | 15 Гб | Xfirewall или ideco |
| HQ-RTR | 4 Гб | 4 ядра | 10 Гб | ОС EcoRouter |
| BR-RTR | 4 Гб | 4 ядра | 10 Гб | ОС EcoRouter |
| HQ-SRV | 2 Гб | 1 ядро | 10 Гб | ОС Альт сервер 10.4 |
| BR-SRV | 2 Гб | 1 ядро | 10 Гб | ОС Альт сервер 10.4 |
| BR-CLI | 2 Гб | 2 ядра | 15 Гб | ОС Альт рабочая станция 10.4 |
| HQ-CLI | 2 Гб | 2 ядра | 15 Гб | ОС Альт рабочая станция 10.4 |
| Итого | 21 | 17 | 90 Гб |  |

Задание модуль 2

- Настройте контроллер домена Samba DC на сервере BR-SRV:

  - Имя домена au-team.irpo

  - Введите в созданный домен машину HQ-CLI и BR-CLI

  - Создайте 5 пользователей для офиса HQ: имена пользователей формата hquser№ (например, hquser1, hquser2 и т.д.)

  - Создайте группу hq, введите в группу созданных пользователей

  - Создайте 5 пользователей для офиса BR: имена пользователей формата bruser№ (например bruser1, bruser2 и т.д.)

  - Создайте группу br, введите в группу созданных пользователей

  - Убедитесь,	что	пользователи	группы	hq	имеют	право аутентифицироваться на HQ-CLI

  - Убедитесь,	что	пользователи	группы	br	имеют	право аутентифицироваться на BR-CLI

  - Пользователи группы hq должны иметь возможность повышать привилегии для выполнения ограниченного набора команд: cat, grep, id. Запускать другие команды с повышенными привилегиями пользователи группы права не имеют.

- Сконфигурируйте файловое хранилище на сервере HQ-SRV:

  - При помощи двух подключенных к серверу дополнительных дисков размером 1 Гб сконфигурируйте дисковый массив уровня 0

  - Имя устройства – md0, при необходимости конфигурация массива размещается в файле /etc/mdadm.conf

  - Создайте раздел, отформатируйте раздел, в качестве файловой системы используйте ext4

  - Обеспечьте автоматическое монтирование в папку /raid

- Настройте сервер сетевой файловой системы (nfs) на HQ-SRV:

  - В качестве папки общего доступа выберите /raid/nfs, доступ для чтения и записи исключительно для сети в сторону HQ-CLI и BR-CLI

  - На HQ-CLI и BR-CLI настройте автомонтирование в папку /mnt/nfs

  - Основные параметры сервера отметьте в отчёте

- Настройте	службу	сетевого	времени	на	базе	сервиса	chrony	на маршрутизаторе ISP:

  - Вышестоящий сервер ntp на маршрутизаторе ISP - на выбор участника

  - Стратум сервера - 5

  - В качестве клиентов ntp настройте: HQ-SRV, HQ-CLI, BR-RTR, HQ-RTR, BR- SRV, и BR-CLI.

- Сконфигурируйте ansible на сервере BR-SRV:

  - Сформируйте файл инвентаря, в инвентарь должны входить HQ-SRV, HQ-CLI, HQ-RTR, BR-RTR и BR-CLI.

  - Рабочий каталог ansible должен располагаться в /etc/ansible

  - Все указанные машины должны без предупреждений и ошибок отвечать pong на команду ping в ansible посланную с BR-SRV.

- Разверните веб приложение в docker на сервере BR-SRV:

  - Средствами	docker	должен	создаваться	стек	контейнеров	с	веб приложением и базой данных

  - Используйте	образы	site_latest и	mariadb_latest располагающиеся	в директории docker в образе Additional.iso

  - Основной контейнер testapp должен называться tespapp

  - Контейнер с базой данных должен называться db

  - Импортируйте образы в docker, укажите в yaml файле параметры подключения к СУБД, имя БД - testdb, пользователь test с паролем P@ssw0rd, порт приложения 8080, при необходимости другие параметры

  - Приложение должно быть доступно для внешних подключений через порт 8080

- Разверните веб приложение на сервере HQ-SRV:

  - Используйте веб-сервер apache

  - В качестве системы управления базами данных используйте mariadb

  - Файлы веб приложения и дамп базы данных находятся в директории web образа Additional.iso

  - Выполните импорт схемы и данных из файла dump.sql в базу данных webdb

  - Создайте пользователя web с паролем P@ssw0rd и предоставьте ему права доступа к этой базе данных

  - Файлы index.php и директорию images скопируйте в каталог веб сервера apache

  - В	файле	index.php	укажите	правильные	учётные	данные	для подключения к БД

  - Запустите веб сервер и убедитесь в работоспособности приложения

  - Основные параметры отметьте в отчёте

- На маршрутизаторах сконфигурируйте статическую трансляцию портов:

  - Пробросьте порт 8080 в порт приложения testapp BR-SRV на маршрутизаторе BR-RTR, для обеспечения работы приложения testapp извне

  - Пробросьте порт 8080 в порт веб приложения на HQ-SRV на маршрутизаторе HQ-RTR, для обеспечения работы веб приложения извне

  - Пробросьте порт 2026 на маршрутизаторе HQ-RTR в порт 2026 сервера HQ-SRV, для подключения к серверу по протоколу ssh из внешних сетей

  - Пробросьте порт 2026 на маршрутизаторе BR-RTR в порт 2026 сервера BR-SRV, для подключения к серверу по протоколу ssh из внешних сетей.

- Настройте веб-сервер nginx как обратный прокси-сервер на ISP

  - При обращении по доменному имени web.au-team.irpo у клиента должно открываться веб приложение на HQ-SRV

  - При	обращении	по	доменному	имени	docker.au-team.irpo	клиента должно открываться веб приложение testapp

- На маршрутизаторе ISP настройте web-based аутентификацию:

  - При	обращении	к	сайту	web.au-team.irpo	клиенту	должно	быть предложено ввести аутентификационные данные

    - В качестве логина для аутентификации выберите WEB с паролем P@ssw0rd

    - Выберите файл /etc/nginx/.htpasswd в качестве хранилища учётных записей

    - При успешной аутентификации клиент должен перейти на веб сайт.

- Удобным способом установите приложение Яндекс Браузер на HQ-CLI

  - Установку браузера отметьте в отчёте.

Необходимые приложения:

Прил_3_ОЗ_КОД 09.02.06-1-2026-М2.txt

Инструкции для ТЭ: Инструкция для технического администратора размещена в приложении

Модуль 3. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры

Необходимо разработать и настроить инфраструктуру информационно- коммуникационной системы согласно предложенной топологии (см. Рисунок 3).

Задание Модуля 3 содержит миграцию пользователей, развёртывание и настройку центра сертификации, выдачу сертификатов веб серверам для шифрования трафика, настройку шифрованного туннеля, настройку межсетевого экрана, принт-сервера, сервера логирования и мониторинга, автоматизации на основе инфраструктуры открытых ключей, настройку защиты протокола ssh от перебора, настройку программного обеспечения для создания архивных копий

В ходе проектирования и настройки сетевой инфраструктуры следует заносить записи в отчет о своих действиях, когда это требуется в задании.

Отчет по окончании работы следует сохранить на диске рабочего места и задать имя файла без учёта расширения - ФамилияУчастникаМодуль3

Рисунок 3. Топология сети

Таблица 4

| Имя виртуальной машины | Оперативная память | Центральный процессор, ядер | Накопитель | Операционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISP | 1 Гб | 1 ядро | 5 Гб | ОС Альт Сервер 10.4 |
| BR-FW | 4 Гб | 2 ядра | 15 Гб | Xfirewall или ideco |
| HQ-RTR | 4 Гб | 4 ядра | 10 Гб | ОС EcoRouter |
| BR-RTR | 4 Гб | 4 ядра | 10 Гб | ОС EcoRouter |
| HQ-SRV | 2 Гб | 1 ядро | 10 Гб | ОС Альт Сервер 10.4 |
| BR-SRV | 2 Гб | 1 ядро | 10 Гб | ОС Альт Сервер 10.4 |
| BR-CLI | 2 Гб | 2 ядра | 15 Гб | ОС Альт рабочая станция 10.4 |
| HQ-CLI | 2 Гб | 2 ядра | 15 Гб | ОС Альт рабочая Станция 10.4 |
| Итого | 21 | 17 | 90 Гб |  |

Задание модуль 3

- Выполните импорт пользователей в домен au-team. irpo:

  - В качестве файла источника выберите файл users.csv располагающийся в образе Additional.iso

  - Пользователи должны быть импортированы со своими паролями и другими атрибутами

  - Убедитесь, что импортированные пользователи могут войти на машину HQ-CLI

- Выполните настройку центра сертификации на базе HQ-SRV:

  - Необходимо использовать отечественные алгоритмы шифрования

  - Сертификаты выдаются на 30 дней

  - Обеспечьте доверие сертификату для HQ-CLI

  - Выдайте сертификаты веб серверам

  - Перенастройте ранее настроенный реверсивный прокси nginx на протокол https

  - При обращении к веб серверам https://web.au-team.irpo и https://docker.au-team.irpo у браузера клиента не должно возникать предупреждений.

- Перенастройте ip-туннель с базового до уровня туннеля, обеспечивающего шифрование трафика

  - Настройте защищенный туннель между HQ-RTR и BR-RTR по средствам ipsec,

  - Внесите необходимые изменения в конфигурацию динамической маршрутизации, протокол динамической маршрутизации должен возобновить работу после перенастройки туннеля.

- Настройте межсетевой экран на маршрутизаторах HQ-RTR и FW-BR на сеть в сторону ISP

  - Обеспечьте работу протоколов http, https, dns, ntp, icmp или дополнительных нужных протоколов

  - Запретите остальные подключения из сети Интернет во внутреннюю сеть.

- Настройте принт-сервер cups на сервере HQ-SRV:

  - Опубликуйте виртуальный pdf-принтер

  - На клиенте HQ-CLI подключите виртуальный принтер как принтер по умолчанию.

- Необходимо обеспечить аудит информации о состоянии памяти и процессора устройств: HQ-RTR, BR-RTR, BR-SRV по протоколу syslog

  - Сервер сбора логов расположен на HQ-SRV, убедитесь, что сервер не является клиентом самому себе

  - Приоритет сообщений должен быть не ниже warning

  - Все журналы должны находиться в директории /opt. Для каждого устройства должна выделяться своя поддиректория, которая совпадает с именем машины

  - Реализуйте ротацию собранных логов на сервере HQ-SRV:

    - Ротируются все логи, находящиеся в директории и поддиректориях /opt

    - Ротация производится один раз в неделю

    - Логи необходимо сжимать

    - Минимальный размер логов для ротации – 10МБ.

- Настройте на сервере HQ-SRV заранее добавленный контейнер Zabbix для мониторинга загрузки сети

  - Обеспечьте доступность по URL - http://mon.au-team.irpo для сетей офиса HQ, внесите изменения в инфраструктуру разрешения доменных имён

  - Мониторить нужно устройства HQ-SRV и BR-SRV

  - В мониторинге должны визуально отображаться нагрузка на ЦП, объем занятой ОП и основного накопителя

  - Логин и пароль для службы мониторинга admin P@ssw0rd

  - Организуйте доступ к мониторингу для HQ-CLI, без внешнего доступа

  - Выбор программного обеспечения, основание выбора и основные параметры с указанием порта, на котором работает мониторинг, отметьте в отчёте

- Реализуйте механизм инвентаризации машин HQ-SRV, HQ-CLI и HQ-CLI через Ansible на BR-SRV:

  - Плейбук должен собирать информацию о рабочих местах:

  - Имя компьютера

  - IP-адрес компьютера

  - Плейбук, должен быть размещен в директории /etc/ansible, отчёты в поддиректории PC-INFO, в формате .yml. Файлы должны называется именем компьютера, который был инвентаризирован

  - Файл плейбука располагается в образе Additional.iso в директории playbook

- На HQ-SRV настройте инфраструктуру pam для защиты ssh

  - При 3 неуспешных авторизациях адрес атакующего попадает в бан

  - Бан производится на 1 минуту

- Настройка резервного копирования директории сервера HQ-SRV:

  - На HQ-SRV развернуть программное обеспечение для резервного копирования и восстановления данных с защитой от вирусов- шифровальщиков

  - В качестве решения рекомендуется использовать программное обеспечение Кибер Бэкап версии 17.4

  - Настройте организацию irpo

  - Настройте пользователя с правами администратора на сервере HQ-SRV, имя пользователя irpoadmin с паролем P@ssw0rd

  - Установите на HQ-CLI агент с функциями узла хранилища и подключите его к серверу управления

  - На узле хранилища HQ-CLI создайте директорию /backup и выберите её в качестве устройства хранения

  - Создайте два плана резервного копирования для сервера HQ-SRV

    - план для резервного копирования директории /etc и всех её поддиректорий

    - план для резервного копирования базы данных webdb типа mysql

  - Выполните резервное копирование директории /etc и всех её поддиректорий сервера HQ-SRV на узел хранения HQ-CLI

  - Выполните резервное копирование базы данных webdb сервера HQ-SRV на узел хранения HQ-CLI

Необходимые приложения: Прил_4_ОЗ_КОД 09.02.06-1-2026-М3.txt