- 1 МОДУЛЬ :

- ISP

  - Hostnamectl set-hostname ISP.au-team.irpo

  - Ip a (проверка)

  - Vim /etc/net/sysct.conf (Проверка)

    - Net.ipv4.ip_forward = 1 (нужное значение)

  - Iptables -t nat -L

  - Iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens3 -j MASQUERADE

  - Iptables-save >> /etc/sysconfig/iptables

  - Systemctl enable --now iptables

  - Timedatectl (проверка)

- HQ-RTR

  - Sh hostname (проверка)

    - En

    - conf t

    - Hostname HQ-RTR

    - Ip domain-name au-team.irpo

    - End

    - W m

  - Sh ip int br (проверка)

  - Sh users localdb (проверка)

  - Sh int tunnel.0 (проверка)

    - En

    - conf t

    - Int tunnel.0

    - Ip address 10.10.10.1/30

    - Ip tunnel 172.16.1.2 172.16.2.2 mode gre

    - End

    - W m

  - Sh ip route (проверка)

    - en

    - Conf t

    - Ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1

    - End

    - W m

  - Sh ip route (проверка) (OSPF)

    - En

    - Conf t

    - Router ospf 0

    - Network 10.10.100.0/27 area 0

    - Network 10.10.200.0/28 area 0

    - Network 10.10.30.0/29 area 0

    - Network 10.10.10.0/30 area 0

    - Passive-interface default

    - No passive-interface tunnel.0

    - Area 0 authentication

    - Ex

    - Int tunnel.0

    - Ip ospf authentication message-digest

    - Ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd

    - End

    - W m

  - Sh ip nat transltaions (проверка, полная если её с клиента пингануть на исп или соседний роутер)

      - En

      - conf t

      - Int isp

      - Ip nat outside

      - Ex

      - Int vl100

      - Ip nat inside

      - Ex

      - Int vl200

      - Ip nat inside

      - Ex

      - Int vl999

      - Ip nat inside

      - Ex

      - Ip nat pool HQ 10.10.0.1-10.10.200.254

      - Ip nat source dynamic inside-to-outside pool HQ overload interface isp

      - End

      - W m

  - Sh dhcp-server 1 detailed (проверка)

  - Sh ntp timezone (Проверка)

    - En

    - Conf t

    - Ntp timezone ntc+3

- BR-RTR

  - Sh hostname (проверка)

    - En

    - conf t

    - Hostname BR-RTR

    - Ip domain-name au-team.irpo

    - End

    - W m

  - Sh ip int br (проверка)

  - Sh users localdb (проверка)

  - Sh int tunnel.0 (проверка)

    - En

    - conf t

    - Int tunnel.0

    - Ip address 10.10.10.2/30

    - Ip tunnel 172.16.2.2 172.16.1.2 mode gre

    - End

    - W m

  - Sh ip route (проверка)

    - en

    - Conf t

    - Ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.1

    - End

    - W m

  - Sh ip route (проверка) (OSPF)

    - En

    - Conf t

    - Router ospf 0

    - Network 10.20.10.0/30 area 0

    - Network 10.10.10.0/30 area 0

    - Passive-interface default

    - No passive-interface tunnel.0

    - No passive-interface fw

    - Area 0 authentication

    - Ex

    - Int tunnel.0

    - Ip ospf authentication message-digest

    - Ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd

    - Ex

    - Int fw

    - Ip ospf authentication message-digest

    - Ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd

    - End

    - W m

  - Sh ip nat transltaions (проверка, полная если её с клиента пингануть на исп или соседний роутер)

      - En

      - conf t

      - Int isp

      - Ip nat outside

      - Ex

      - Int fw

      - Ip nat inside

      - Ex

      - Ip nat pool HQ 10.0.0.1-10.254.254.254

      - Ip nat source dynamic inside-to-outside pool BR overload interface isp

      - End

      - W m

  - Sh ntp timezone (Проверка)

    - En

    - Conf t

    - Ntp timezone ntc+3

- HQ-SW

  - Hostname (Проверка)

    - Hostnamectl set-hostname HQ-SW.au-team.irpo

  - Ip a (Проверка)

  - Ovs-vsctl show (Проверка)

- HQ-SRV

  - Hostname ( Проверка)

    - Hostnamectl set-hostname HQ-SRV.au-team.irpo

  - Ip a ( Проверка)

    - Vim /etc/net/ifaces/ens3/options (Проверка)

    - Vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4address

      - 10.10.100.2/27

    - Vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4route

      - Default via 10.10.100.1

    - Vim /etc/net/ifaces/ens3/resovl.conf

      - Search au-team.irpo

      - Nameserver 77.88.8.8

      - Nameserver nameserver 127.0.0.1

    - Systemctl restart network

  - Vim /etc/passwd (Проверка)

  - Vim /etc/group (Проверка)

  - Vim +123 /etc/sudoers

    - WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL (раскоментировать)

  - Vim /etc/openssh-sshd_config

    - MaxAuthTries 2 (Проверка)

    - Banner /etc/openssh/banner

  - Vim /etc/openssh/banner

    - Authorized access only

    - Systemctl restart sshd

  - Vim /etc/bind/options.conf